- Tóm tắt quy trình thiết kế PCB trên KiCad

Nội dung chương này nhằm tóm tắt các quy trình vẽ PCB trên KiCad nhằm giúp người dùng nắm rõ từng bước thực hiện, từ khâu khởi tạo dự án, quản lý lưu trữ các dự án, hình thành sơ đồ khối tổng quát, thiết kế sơ đồ nguyên lý (schematic), tạo bo mạch in (PCB layout), đến việc kiểm tra thiết kế và xuất file Gerber phục vụ sản xuất. Qua đó, người học có thể dễ dàng tiếp cận và áp dụng phần mềm KiCad một cách hiệu quả trong thực tế.

1.1. Tóm tắt quy trình chuẩn bị môi trường thiết kế.

Mục này nhằm giới thiệu các dạng file có thể xuất hiện trong quá trình thiết kế một dự án PCB bằng phần mềm KiCad, bao gồm các file sơ đồ nguyên lý (schematic), file bố trí mạch in (PCB layout), file thư viện linh kiện, file footprint, các file xuất để sản xuất như Gerber, BOM, NC Drill... Đồng thời, nội dung cũng đưa ra các gợi ý về cách tổ chức, quản lý và lưu trữ các file này một cách khoa học trong một dự án cụ thể, cũng như khi làm việc với nhiều dự án khác nhau, nhằm giúp người dùng dễ dàng theo dõi, chỉnh sửa và tái sử dụng tài liệu thiết kế một cách hiệu quả.

Để chuẩn bị môi trường thiết kế, ta cần làm:

- Tạo cây thư mục để quản lý các dự án (project) trên máy.

- Tạo thư mục để chứa các thư viện linh kiện.

1.2. Tóm tắt quy trình vẽ PCB

Quy trình thiết kế một PCB có thể được tóm tắt bằng các bước sau:

- Tạo dự án: Tạo dự án (project) đúng vị trí trong folder, khởi tạo các file cần thiết của một dự án. Tạo đường dẫn đến thư viện.

- Phác họa thiết kế ban đầu – hình thành sơ đồ khối tổng quát (block diagram):

o Liệt kê các yêu cầu thiết kế.

o Hình thành sơ đồ khối tổng quát của thiết kế.

o Thu thập các tài liệu liên quan: thiết kế tham khảo (reference design), datasheet, sơ đồ khối, thiết kế của các mạch tương tự, ghi chú liên quan đến kỹ thuật như yêu cầu khi thiết kế schematic/layout…

o Lựa chọn các linh kiện: Dựa vào các tài liệu trên, chọn các IC, MCU cho mạch chính.

o Hoàn thiện sơ đồ khối: ở bước này chú ý điện áp hoạt động của từng linh kiện và điện áp giao tiếp giữa các khối với nhau. Trên sơ đồ khối cần phải ghi chú mức điện áp cung cấp cho các khối như 5V, 3.3V, 1.8V…, công suất tối đa hoặc dòng điện tối đa của các khối này khi hoạt động, ghi chú mức điện áp của các tín hiệu giữa các khối.

o Vẽ sơ đồ khối phân phối nguồn (Power Tree): Từ sơ đồ trên, liệt kê các nguồn điện áp, dòng điện, công suất cần thiết của thiết kế, từ đó hình thành power tree trong đó thể hiện đầy đủ điện áp và công suất cần thiết.

- Chuẩn bị thư viện Symbol và Footprint.

- Vẽ sơ đồ nguyên lý (Schematic):

o Vẽ sơ đồ nguyên lý bằng Schematic Editor trong KiCad.

o Tạo nhóm các đường tín hiệu: digital, analog, các tín hiệu cần chạy tốc độ cao, differential pair.

o Đặt định danh tự động cho linh kiện bằng công cụ Annotate Schematic.

o Kiểm tra sơ đồ nguyên lý bằng ERC (Electrical Rules Check).

o Gán footprint cho linh kiện bằng công cụ Assign Footprints.

- Tạo danh sách bảng kê linh kiện (Bill of Materials – BOM).

- Tiến hành layout:

o Xác định yêu cầu của bo mạch: Kích thước bo mạch, vị trí lỗ lắp đặt, các ràng buộc về giới hạn chiều cao, vị trí các connector nếu có, yêu cầu về độ rộng, khoảng cách giữa các đường mạch, số lượng lớp (layer) layout.

o Tạo stack-up cho board dựa trên yêu cầu về số lượng lớp layout.

o Chỉnh rule cho bo mạch dựa trên yêu cầu PCB trong mục Board Setup / Design Rules của KiCad.

o Vẽ outline cho board trên lớp Edge.Cuts.

o Vẽ shielding nếu có.

o Đặt linh kiện trên PCB (Placement):

▪ Đặt các linh kiện bị ràng buộc vị trí: connector, lỗ khoan lắp đặt.

▪ Đặt linh kiện theo từng khối. Đảm bảo courtyard của các linh kiện không chồng nhau.

▪ Đặt các khối linh kiện lại gần nhau, đảm bảo các khối có các tín hiệu tốc độ cao ở gần nhau, đảm bảo các khối analog ở gần nhau.

▪ Đặt từng khối linh kiện vào khu vực outline của board.

o Tiến hành đi dây các đường quan trọng, đặc biệt là các đường có tốc độ cao.

o Tiến hành đi dây (routing) trong các khối.

o Tiến hành đi dây, kết nối các khối lại với nhau.

o Tiến hành matching length nếu cần.

o Tiến hành phân phối nguồn.

o Tiến hành đi lớp GND bằng vùng phủ đồng Copper Zone.

o Kiểm tra DRC bằng Design Rules Checker.

o Review PCB bằng chế độ xem 2D và 3D Viewer.

- Xuất các file output: BOM, Gerber, Drill, file 3D, Drawing.

- Kiểm tra thành phẩm PCB.